| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo “Patronaje básico”. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional, no es calificable y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Cuestionario: patronaje básico |  |
| Objetivo de la actividad |  | verificar la apropiación de los fundamentos técnicos para interpretar básicos, desarrollar planos, aplicar desahogos, complementos, señalización y despiece en prendas infantiles, masculinas y femeninas. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es el propósito central del patronaje básico en el desarrollo industrial de prendas de vestir? |  |
| Opción a) | Transformar básicos en planos y moldes técnicos que respondan al diseño, la talla y la funcionalidad de la prenda. |  | x |
| Opción b) | Seleccionar únicamente colores, estampados y acabados decorativos para definir la apariencia comercial de cada colección. |  |  |
| Opción c) | Organizar la publicidad de la prenda mediante fotografías, catálogos y recursos gráficos para su comercialización. |  |  |
| Opción d) | Determinar solo la maquinaria de ensamble sin analizar medidas, proporciones, planos ni piezas del patrón. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del patronaje básico como proceso técnico para convertir básicos en moldes funcionales y productivos. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué recomienda la metodología SENA al trabajar prendas superiores, aunque el manual presente planos separados? |  |
| Opción a) | Trabajar cada básico de forma aislada para evitar comparar largos, proporciones y líneas de aplome del diseño. |  |  |
| Opción b) | Trabajar en plano unido para validar largos, proporciones y referencias del diseño durante el desarrollo del patrón. |  | x |
| Opción c) | Trabajar sin líneas de construcción para favorecer decisiones libres durante la interpretación del dibujo plano. |  |  |
| Opción d) | Trabajar únicamente con moldes recortados para sustituir el análisis previo de medidas y proporciones. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce la importancia del plano unido para verificar proporciones y referencias del diseño en prendas superiores. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué significa elaborar un patrón a escala dentro del proceso de aprendizaje del patronaje? |  |
| Opción a) | Aumentar el margen de costura en todas las piezas para simular el consumo industrial de tela. |  |  |
| Opción b) | Reemplazar el cuadro de tallas por medidas visuales tomadas directamente desde una imagen comercial. |  |  |
| Opción c) | Trazar un molde en tamaño menor o mayor, manteniendo proporciones y referencias técnicas del patrón original. |  | x |
| Opción d) | Modificar la silueta de la prenda sin respetar líneas base, recorridos, contornos ni fórmulas de construcción. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio del concepto de escala como reducción o ampliación proporcional de un molde técnico. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuáles son los tres básicos que la metodología SENA reconoce como puntos de partida para el desarrollo de prendas? |  |
| Opción a) | Base de cuello, base de bolsillo y base de puño, porque conforman los complementos principales del diseño. |  |  |
| Opción b) | Base de manga, base de cierre y base de almilla, porque definen la estructura completa de prendas superiores. |  |  |
| Opción c) | Base de pretina, base de bota y base de ruedo, porque ordenan el desarrollo de prendas inferiores. |  |  |
| Opción d) | Base superior, base inferior de falda y base inferior de pantalón, porque permiten iniciar interpretaciones y trazos. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra comprensión de los básicos principales que estructuran el desarrollo de patrones en la metodología SENA. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué función cumplen los desahogos en la interpretación de una prenda desde un básico anatómico? |  |
| Opción a) | Agregar holguras o incrementos a contornos, largos y anchos para lograr funcionalidad, comodidad y uso adecuado. |  | x |
| Opción b) | Eliminar toda amplitud del patrón para que la prenda conserve únicamente las medidas exactas del cuerpo. |  |  |
| Opción c) | Sustituir la señalización del molde por notas generales sobre color, textura, temporada y usuario final. |  |  |
| Opción d) | Definir exclusivamente el tipo de puntada que se aplicará durante el ensamble industrial de la prenda. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación de los desahogos como incrementos necesarios para transformar un básico en prenda funcional. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Cuál es el punto de referencia principal para aplicar desahogos por contorno en prendas superiores? |  |
| Opción a) | El contorno de muñeca, porque determina el ancho final de mangas, puños y portañuelas. |  |  |
| Opción b) | El contorno de pecho sobre la línea de profundidad de sisa, porque orienta la holgura inicial del plano. |  | x |
| Opción c) | El contorno de rodilla, porque permite establecer la movilidad vertical de la prenda superior. |  |  |
| Opción d) | El contorno de tobillo, porque define la caída del textil y la estructura del ruedo. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce el contorno de pecho y la línea de profundidad de sisa como referencias centrales para desahogos superiores. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Qué comprende el sistema de cierre dentro del análisis funcional de una prenda de vestir? |  |
| Opción a) | Las líneas de aplome y piquetes que permiten ubicar el hilo de tela en cada pieza del patrón. |  |  |
| Opción b) | Los aumentos de largo aplicados al ruedo para ajustar la caída de la prenda en el cuerpo. |  |  |
| Opción c) | Los mecanismos que permiten abrir y cerrar la prenda, como cremalleras, botones, broches o cordones. |  | x |
| Opción d) | Los cortes decorativos que modifican únicamente la apariencia visual sin afectar el uso de la prenda. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del sistema de cierre como recurso funcional para vestir y desvestir la prenda. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué se entiende por complementos en los pasos del patronaje básico? |  |
| Opción a) | Las normas comerciales que definen precio, empaque, etiqueta, canal de venta y promoción de la prenda. |  |  |
| Opción b) | Los valores de conversión entre centímetros y pulgadas utilizados para interpretar cuadros de tallas masculinas. |  |  |
| Opción c) | Los ejercicios de control de pedal, remate y costura recta que se realizan antes del ensamble. |  |  |
| Opción d) | Las piezas adicionales del diseño, como bolsillos, cuellos, mangas, cortes, puños y demás elementos funcionales. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra apropiación del concepto de complementos como piezas que completan la interpretación técnica del diseño. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué caracteriza al despiece de planos en el proceso de patronaje básico? |  |
| Opción a) | Consiste en calcar cada pieza por separado, identificarla, agregar márgenes y preparar moldes para corte. |  | x |
| Opción b) | Consiste en dibujar la prenda terminada sin medidas, piquetes, hilos de tela ni especificaciones técnicas. |  |  |
| Opción c) | Consiste en coser directamente la muestra física antes de validar el plano y sus proporciones. |  |  |
| Opción d) | Consiste en elegir el color de la tela según tendencia, temporada, usuario y línea comercial. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio del despiece como separación técnica de las piezas del plano para su posterior corte. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 10 |  | ¿De qué depende el margen de costura asignado a las piezas durante el despiece? |  |
| Opción a) | Del color de la tela y de la combinación cromática planteada en la ficha de diseño. |  |  |
| Opción b) | Del tipo de costura, la operación y la maquinaria que se utilizará en el proceso de ensamble. |  | x |
| Opción c) | Del nombre comercial de la silueta y de la temporada en la que se venderá la prenda. |  |  |
| Opción d) | Del tamaño de la imagen de referencia y de la calidad de impresión del dibujo plano. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce que el margen de costura responde a la operación técnica, al acabado y a la maquinaria de confección. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 11 |  | ¿Qué información integra la señalización de una pieza de patrón para facilitar su lectura técnica? |  |
| Opción a) | Precio unitario, proveedor textil, canal de distribución, empaque sugerido y estrategia de venta. |  |  |
| Opción b) | Fotografía comercial, temporada de moda, estilo de vitrina, usuario aspiracional y concepto gráfico. |  |  |
| Opción c) | Nombre de pieza, referencia, hilo de tela, piquetes, cantidad a cortar y material correspondiente. |  | x |
| Opción d) | Velocidad de costura, tipo de motor, lubricación, voltaje de máquina y mantenimiento preventivo. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de la señalización como sistema de información para corte, producción y control del molde. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 12 |  | ¿Cómo se relaciona la altura de cabeza de manga con la movilidad y estructura de la prenda? |  |
| Opción a) | Una cabeza más larga da mayor movimiento y menor estructura, propia de prendas deportivas holgadas. |  |  |
| Opción b) | Una cabeza más corta da menor movimiento y mayor estructura, propia de prendas formales ajustadas. |  |  |
| Opción c) | La altura de cabeza no modifica comodidad ni estructura, porque solo determina el largo total de manga. |  |  |
| Opción d) | Una cabeza más larga da menor movimiento y mayor estructura, mientras una más corta favorece comodidad. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra dominio del comportamiento de la cabeza de manga en relación con movilidad, comodidad y estructura. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Qué fórmula general se usa para deducir la cabeza de manga casual desde el recorrido de sisas? |  |
| Opción a) | Sisa delantera más sisa posterior dividido entre cuatro, según el comportamiento intermedio de la prenda casual. |  | x |
| Opción b) | Sisa delantera más sisa posterior dividido entre cinco, según el comportamiento de prendas deportivas. |  |  |
| Opción c) | Sisa delantera más sisa posterior dividido entre tres, según el comportamiento de prendas formales. |  |  |
| Opción d) | Sisa delantera menos sisa posterior dividido entre seis, según el comportamiento de camisas masculinas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación de la fórmula asociada a la cabeza de manga casual y su comportamiento intermedio. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 14 |  | ¿Cómo se clasifican funcionalmente los cuellos en patronaje según el componente formativo? |  |
| Opción a) | Cuellos deportivos, clásicos y comerciales, definidos por el mercado y la procedencia de cada estilo. |  |  |
| Opción b) | Cuellos por medida de contorno, por unión de hombro y por extensión, según su relación con el escote. |  | x |
| Opción c) | Cuellos rectos, curvos y diagonales, definidos únicamente por el tipo de regla utilizada en el trazo. |  |  |
| Opción d) | Cuellos delanteros, posteriores y laterales, definidos por el sentido del hilo en el material textil. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce la clasificación funcional de los cuellos de acuerdo con su comportamiento sobre el escote y el cuerpo. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 15 |  | ¿Qué aspecto distingue a los cuellos por extensión dentro del trazo funcional de prendas superiores? |  |
| Opción a) | Siempre se trazan como tiras separadas que abrazan el cuello y se mantienen levantadas sobre la estructura. |  |  |
| Opción b) | Se construyen únicamente desde la pretina y se aplican a prendas inferiores con cierre lateral. |  |  |
| Opción c) | Combinan una parte levantada que abraza el cuello y otra que descansa como extensión de la prenda. |  | x |
| Opción d) | Se aplican solo en mangas, puños y portañuelas para reforzar el acabado de camisas formales. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del cuello por extensión como combinación de apoyo sobre el cuerpo y levantamiento en el cuello. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Qué debe considerarse en el patronaje de pantalones infantiles con sistema de ajuste encauchado? |  |
| Opción a) | Que el encauchado elimine toda amplitud para mantener la prenda rígida y sin movilidad en cintura. |  |  |
| Opción b) | Que el cierre se ubique siempre en el centro frente aunque el diseño no lo requiera funcionalmente. |  |  |
| Opción c) | Que la pretina sustituya bolsillos, aletillas y fondos para simplificar todas las piezas del molde. |  |  |
| Opción d) | Que brinde seguridad, confort y movilidad sin generar presión excesiva ni incomodidad en la piel del infante. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra comprensión del encauchado infantil como sistema de ajuste que debe equilibrar seguridad, confort y movilidad. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Qué elemento funcional debe incorporarse al unir básicos superiores e inferiores en el patronaje de overoles? |  |
| Opción a) | La horcajadura, porque aporta holgura o desahogo necesario para que la prenda funcione sobre el cuerpo. |  | x |
| Opción b) | La entretela completa, porque reemplaza toda señalización y evita el uso de sistemas de cierre. |  |  |
| Opción c) | El cuello por contorno, porque determina la caída de las botas y la amplitud del pantalón. |  |  |
| Opción d) | La portañuela de manga, porque controla el vuelo de la falda y la profundidad del escote. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de la horcajadura como desahogo funcional necesario en prendas tipo overol. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 18 |  | ¿Qué diferencia general se contempla entre camisa clásica y camisa slim fit en la línea masculina? |  |
| Opción a) | La camisa clásica se traza sin básicos, mientras la camisa slim fit se construye solo desde imágenes comerciales. |  |  |
| Opción b) | La camisa slim fit requiere base ajustada y fórmulas propias, aunque conserva la secuencia técnica de patronaje. |  | x |
| Opción c) | La camisa clásica elimina complementos como almilla, bolsillo y cierre para reducir operaciones de producción. |  |  |
| Opción d) | La camisa slim fit se desarrolla únicamente en línea infantil y no aplica en patronaje masculino industrial. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce la diferencia de silueta y fórmula entre la camisa clásica y la camisa slim fit dentro del mismo procedimiento. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 19 |  | ¿Cuál es la función principal de la pinza correctiva de talle en la línea femenina? |  |
| Opción a) | Definir el ancho de ruedo de las faldas rotondas sin considerar contorno de cintura ni cadera. |  |  |
| Opción b) | Sustituir el sistema de cierre en blusas y chaquetas mediante una pieza decorativa invisible. |  |  |
| Opción c) | Corregir desniveles anatómicos y permitir traslados para ajustar volúmenes, siluetas y estructuras del cuerpo. |  | x |
| Opción d) | Calcular la cantidad de puntadas por pulgada en telas elásticas durante el ensamble industrial. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de la pinza correctiva de talle como recurso técnico para ajustar volúmenes y siluetas femeninas. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Qué permite el análisis de proporciones al interpretar diseños desde una imagen, ficha técnica o muestra física? |  |
| Opción a) | Eliminar el uso de básicos porque la imagen contiene todas las medidas exactas de la prenda final. |  |  |
| Opción b) | Definir únicamente el estilo comercial de la prenda sin intervenir el trazo, las medidas ni el plano. |  |  |
| Opción c) | Reemplazar los sistemas de cierre por decoraciones, textiles y acabados seleccionados visualmente. |  |  |
| Opción d) | Obtener medidas de referencia al comparar el diseño con básicos, moldes, talla y sistema de medida. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra dominio del análisis de proporciones como recurso para traducir referencias visuales en medidas de patronaje. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión de los conceptos técnicos abordados. |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas |  | Ha superado la actividad y demuestra apropiación de los fundamentos técnicos del patronaje básico aplicados al desarrollo de prendas infantiles, masculinas y femeninas. |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % |  | No ha superado la actividad. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión Experto temático | Paola Angélica Castro Salazar | Junio 2026 |
| Revisión Evaluadora instruccional |  |  |